DHCP, BANDWITH DAN BLOKIR SITUS

EAZY MARSYA SAPUTRA

- KONFIGURASI JARINGAN

- IP ADDRESS

- Di ip address masukan ip yang telah di tentukan oleh asesor

- Di interface pilih ether 2 sebagai internet yang di tuju

- Apply dan ok

- DHCP CLIENT

- Klik dhcp client

- Lalu di interface pilih

- DHCP SERVER

- Klik dhcp server

- Pada DHCP server interface pilih “ether 2”

- Klik next sampai selesai

- NAT FIREWALL

- Kli firewall lalu pilih NAT

- Lalu klik di bagian general dan di out interface pilih “ether 1”

- Selanjutnya klik action yang berada di atas

- Di action pilih masquerade

-cek koneksi dengan ip Ping 8.8.8.8

-koneksi internet masuk

- BANDWITH

- QUEUES

- Klik queues

- Di bagian atas klik yang general

- Pilih target yang di tuju ”ether 2”

- Max limit pilih 1M dan target download 1M

- Apply dan ok

-hasil speed test tidak melebihi 1M

- BLOCK INSTAGRAM

- LAYER 7 PROTOCOL

- Klik firewall lalu di bagian atas klik layer 7 protocol

- Klik icon +

- Di name ketik instagram

- Di bawahnya ketikan kode ^.+(instagram).*$ lalu ok

- Apply dan ok

- FILTER RULES

- Klik filter rules di bagian atas lalu klik icon +

- Klik di bagian general

- Klik di bagian protocol dan protocol akan masuk otomatis

- Klik dst port dan masukan ip 80,443

- Klik interface pilih ether2

- ADVANCED

- klik advanced di samping general

- klik pada layer 7 protocol dan akan muncul otomatis yang akan di blok

- ACTION

- di bagian action pilih drop untuk mengeblok

- apply dan ok

- CROME

- sudah terblock dan tidak bisa di kunjungi

- BLOCK FACEBOOK

- LAYER 7 PROTOCOL

- Klik firewall lalu pilih layer 7 protocol

- Di name ketik facebook

- Di bagian bawahnya ketikan kode ^.+(facebook.com).*$

- Klik comment dan ketik blok facebook lalu ok

- Apply dan ok

- FILTER RULES

- Klik filter rules di bagia atas lalu klik icon +

- Di bagian atas pilih general

- Klik protocol dan ip akan keluar otomatis

- Klik dst port da nisi dengan ip 80,443

- Klik bagian in interface pilih ether 2

- ADVANCED

- Selanjutnya klik advanced di bagian atas

- Klik pada layer 7 protocol lalu pilih yang facebook

- ACTION

- Klik action pada bagian atas

- Di action pilih drop agar facebook terblokir

- Apply dan ok

- CROME

- Cek crome dengan mengetikan facebook.com

- Facebook telah terblokir